项目编号：

2023 年呼玛县三卡乡星山村高标准农田建设项目(提质改造) 设计文件审查报告

国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心 2023 年 3 月

目    录

前言 	 1

一、评审依据 	 2

二、评审内容 	 3

三、评审过程 	 4

四、工程概况 	 5

五、建设规模 	 5

六、建设内容 	 5

七、总体评价 	 13

八、设计文件存在的主要问题 	 13

附件 	 16

前言

《2023 年呼玛县三卡乡星山村高标准农田建设项目(提质 改造) 初步设计》( 以下简称《设计文件》)由黑龙江鸿旭工 程项目管理有限公司于 2023 年 2 月完成。受黑龙江省大兴安岭 地区行政公署农业农村局的委托，国家林业和草原局重点国有 林区森林资源监测中心承担本项目的评审工作。

2023 年 3 月 1 日我单位接收黑龙江鸿旭工程项目管理有 限公司提供的图纸和相关资料，针对拟立项农田建设项目初步 设计文件， 我单位立即组织相关专业专家成立评审专家组，并 对评审项目进行实地查勘、 设计文件审核，3 月 7 日提出《初审 意见》， 当日委托单位组织相关部门，针对 《初审意见》提出 项目实施过程中可能出现的风险因素及预防措施进行研究讨 论，且要求设计单位对其进行补充、修改、调整、 优化，设计 单位于 2023 年 3 月 14 日将重新修订的《2023 年呼玛县三卡乡 星山村高标准农田建设项目(提质改造) 初步设计》( 以下简 称《设计文件修订版》) 、《初审意见答复》送达我单位。经 专家组成员再次评审后认为，《设计文件修订版》可以作为下 步工作的依据。

国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心遵循 “依法依规、独立评审、客观公正、择优选项”的原则完成了 该项目评审工作。现将评审结果报告如下：

# 一、评审依据

设计评审合同书；

1、黑农厅规〔2019〕25 号关于印发《黑龙江省农田建设项 目管理实施办法 (试行) 》的通知；

2、黑农厅规〔2020〕2 号关于印发 《黑龙江省农田建设项 目管理规程》的通知；

3、黑龙江省财政厅 黑龙江省农业农村厅关于印发《黑龙 江省农田建设补助资金使用管理暂行办法》 (黑财规审〔2020〕 4 号 ) ；

4、黑农厅函〔2021〕97 号关于规范黑龙江省 2021 年高标 准农田项目建设管理的意见；

5、黑财农〔2020〕52 号黑龙江省财政厅关于进一步做好农 田建设补助资金管理有关工作的紧急通知；

6、黑龙江鸿旭工程项目管理有限公司关于《2023 年呼玛县 三卡乡星山村高标准农田建设项目 (提质改造) 》的初步设计 及概算文件；

7、水利部水总 ( 2002 ) 116 号文颁发的《水利建筑工程预

算定额》；

8、水利部水总( 2002 ) 116 号文颁发的《水利工程施工机 械台时费定额》；

9、水利部水总( 2005 ) 389 号文颁发的《水利工程概预算 补充定额》；

10、水利部水总( 2014 ) 429 号文颁发的《水利工程设计概 (估)算费用编制规定》；

11、水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税 计价依据调整办法》(办水总[2016]132 号)；

12、黑龙江省财政厅 黑龙江省农业农村厅关于印发《黑龙 江省农田建设补助资金使用管理暂行办法》(黑财规审„2020‟ 4 号)

13、《水利部办公厅关于水利工程计价依据增值税计算标 准的通知》办财务函 [2019]448 号文。

14、相关行业颁布的现行标准、办法、规范、规程等。

# 二、评审内容

1、勘测、设计资质。勘测资质满足国家测绘地理信息局《测 绘资质分线标准》， 设计资质满足原建设部《工程设计资质标 准》要求。

2、设计依据。项目选择符合行业相关规划和立项要求， 设

计单位按照《高标准农田建设通则》及有关行业设计规范、规 程、标准编制初步设计。

3、建设方案。项目区范围清晰， 地块集中连片， 治理面积 符合要求；工程设计规模、型式、结构符合项目区要求， 设计 内容完整；项目设计符合生态环境保护和资源节约利用要求。

4、设计标准。各项工程设计标准和设计深度符合《农业机 械田间行走道路技术规范》 NY/T2194-2012 及《小交通量农村公 路工程技术标准》 JTG2111-2019。

5、设计图纸。项目区现状图、规划图、灌排沟渠纵横断面 图、道路、建筑物等设计图纸规范齐全。

6、投资概算。初步设计概算内容完整， 编制依据充分， 概 算编制规范、工程造价合理、资金筹措方案可行。

# 三、评审过程

按《黑龙江省农田建设项目管理规程》要求，评审程序主 要包括评审准备、材料审核、形成结论等程序， 以保证项目设 计评审结论的客观、真实、准确。

(一) 评审准备。

确定具体评审标准和指标，制定评审方案，组织培训，强 调评审责任与纪律。

(二) 材料审核。

专家组对项目申报材料独立审阅，经集中讨论后形成材料

审核意见。

(三) 评审结论。

综合各专业专家审核意见，形成项目设计合格或不合格的 评审结论。

# 四、 工程概况

本次规划项目区位置在三卡乡星山村，星山村位于三卡乡 西侧，东与三卡乡相邻，南与葛拉曼河相望，西北与汗达河相 望。

# 五、 建设规模

根据该区域耕地种类及实际情况， 确定项目区建设规模为 0.77 万亩(以种植大豆为主)高标准农田建设。

# 六、 建设内容

(一)灌溉与排水工程

1.项目区内少数道路两侧有路边沟，能够满足项目区内排 水需求。现状无路边沟的田间道， 当地村民不同意占地， 不能 新建沟道，所以此次项目不再设计新建排水沟。但部分排水沟 由于受雨季冲刷和地形坡度大影响，部分排水沟出现冲刷严重 和水土流失现象， 所以本次项目规划对部分冲刷严重的排水沟 进行格宾石笼护砌处理。本次项目规划冲刷严重排水沟护砌 3 条，护砌总长为 0.861m。见详表：

排水沟布局表

| 编号 | 名称 | 长度 (m) | 控制面 积 (m2) | 承泄区 | 排水 方向 | 现状运行情 况 | 建设性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水沟 1 | 153 | 383247 | 散排 | 东-西 | 冲刷严重 | 石笼护砌 |
| 2 | 排水沟 2 | 158 | 551483 | 散排 | 南-北 | 冲刷严重 | 石笼护砌 |
| 3 | 排水沟 3 | 550 | 960646 | 散排 | 南-北 | 冲刷严重 | 石笼护砌 |
|  |  | 861 | 1895375 |  |  |  |  |

2.根据交叉内容、水位关系、高程关系、周围地形、地质 条件等因素进行建筑物布局。本次项目规划新建建筑物 26 座， 其中新建圆涵 22 座(φ80cm 圆涵 12 座， φ 100cm 圆涵 10 座)； 方涵 2 座( 1.5 × 1 方涵 1 座， 1.5 × 1.5 方涵 1 座) ；过水路面 2 座。建筑物布局表见详表：

涵洞布局表

| 序号 | 名称 | 所在沟道 | 桩号 | 结构形式 | 水流方向 | 交叉工程 | 类型 | 所在村屯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涵洞 1 | 现状路边沟 | 0+624 | φ 100 圆涵( L=6m B=3m) | 自南向北 | 机耕路 1 | 过路涵 | 星山村 |
| 2 | 涵洞 2 | 机耕路 7 | 0+546 | φ 80 圆涵( L=6m B=2.4m) | 自北向南 | 机耕路 7 | 过路涵 | 星山村 |
| 3 | 涵洞 3 | 机耕路 7 | 0+163 | φ 100 圆涵( L=6m B=3m) | 自南向北 | 机耕路 7 | 过路涵 | 星山村 |
| 4 | 涵洞 4 | 机耕路 7 | 0+285 | φ 100 圆涵( L=6m B=3m) | 自东向西 | 机耕路 7 | 过路涵 | 星山村 |
| 5 | 涵洞 5 | 机耕路 8 | 0+240 | φ 100 圆涵( L=6m B=3m) | 自北向南 | 机耕路 8 | 过路涵 | 星山村 |
| 6 | 涵洞 6 | 机耕路 12 | 0+258 | φ 80 圆涵( L=8m B=2.4m) | 自西向东 | 机耕路 12 | 过路涵 | 星山村 |
| 7 | 涵洞 7 | 现状道路 | 0+235 | φ 80 圆涵( L=6m B=2.4m) | 自西向东 | 现状道路 | 进地涵 | 星山村 |
| 8 | 涵洞 8 | 现状道路 | 0+364 | φ 80 圆涵( L=6m B=2.4m) | 自西向东 | 现状道路 | 进地涵 | 星山村 |
| 9 | 涵洞 9 | 现状道路 | 0+880 | φ 80 圆涵( L=6m B=2.4m) | 自北向南 | 现状道路 | 进地涵 | 星山村 |
| 10 | 涵洞 10 | 现状道路 | 0+880 | φ 80 圆涵( L=6m B=2.4m) | 自北向南 | 现状道路 | 进地涵 | 星山村 |
| 11 | 涵洞 11 | 机耕路 7 | 1+973 | φ 100 圆涵( L=6m B=3m) | 自东向西 | 机耕路 7 | 过路涵 | 星山村 |
| 12 | 涵洞 12 | 机耕路 7 | 2+049 | φ 100 圆涵( L=6m B=3m) | 自东向西 | 机耕路 7 | 过路涵 | 星山村 |
| 13 | 涵洞 13 | 现状道路 | 0+000 | 1.5 × 1.5m 方涵 (L=6m B=6m ) | 自北向南 | 现状道路 | 进地涵 | 星山村 |
| 14 | 涵洞 14 | 现状道路 | 0+187 | 1.5 × 1.0m 方涵 (L=6m B=4m ) | 自南向北 | 现状道路 | 进地涵 | 星山村 |
| 15 | 涵洞 15 | 机耕路 7 | 4+752 | φ 100 圆涵( L=6m B=3m) | 自北向南 | 机耕路 7 | 过路涵 | 星山村 |
| 16 | 涵洞 16 | 机耕路 11 | 2+930 | φ 100 圆涵( L=6m B=3m) | 自东向西 | 机耕路 11 | 过路涵 | 星山村 |
| 17 | 涵洞 17 | 现状道路 | 0+892 | φ 80 圆涵( L=6m B=2.4m) | 自南向北 | 现状道路 | 进地涵 | 星山村 |
| 18 | 涵洞 18 | 现状道路 | 0+860 | φ 80 圆涵( L=6m B=2.4m) | 自南向北 | 现状道路 | 进地涵 | 星山村 |

| 序号 | 名称 | 所在沟道 | 桩号 | 结构形式 | 水流方向 | 交叉工程 | 类型 | 所在村屯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 涵洞 19 | 现状道路 | 0+845 | φ 80 圆涵( L=6m B=2.4m) | 自南向北 | 现状道路 | 进地涵 | 星山村 |
| 20 | 涵洞 20 | 现状道路 | 0+000 | φ 100 圆涵( L=6m B=3m) | 自北向南 | 现状道路 | 过路涵 | 星山村 |
| 21 | 涵洞 21 | 现状道路 | 0+820 | φ 100 圆涵( L=6m B=3m) | 自北向南 | 现状道路 | 进地涵 | 星山村 |
| 22 | 涵洞 22 | 机耕路 9 | 0+357 | φ 80 圆涵( L=6m B=2.4m) | 自西向东 | 机耕路 9 | 进地涵 | 星山村 |
| 23 | 涵洞 23 | 现状道路 | 0+357 | φ 80 圆涵( L=6m B=2.4m) | 自北向南 | 现状道路 | 进地涵 | 星山村 |
| 24 | 涵洞 24 | 机耕路 10 | 0+761 | φ 80 圆涵( L=8m B=2.4m) | 自北向南 | 机耕路 10 | 进地涵 | 星山村 |

过水路面布局表

| 序号 | 名称 | 所在道路 | 桩号 | 结构形式 | 水流方向 | 类型 | 所在村屯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过水路面 1 | 机耕路 2 | 0+965 | 4 × 20m，混凝土面 | 自南向北 | 新建 | 星山村 |
| 2 | 过水路面 2 | 机耕路 7 | 0+997 | 4 × 30m，混凝土面 | 自北向南 | 新建 | 星山村 |

(二) 田间道路工程

项目区内农田道路均为土路。项目区内农田道路路况较差， 农田道路的局部路段已经低于两侧农田，下地耕作道路路基较 低，路面凹凸不平，道路翻浆严重，行车困难，特别是雨季， 易积水成塘而陷车，直接给农业生产、运输、经营造成影响， 应对农路进行全面规划建设。

本次项目规划修缮机耕路 12 条， 总长 12.725km，全部为砂 石路。其中：修缮路面为 3.5m 宽机耕路(砂石路) 2 条，长 1.164km；修缮路面为 4m 宽机耕路(砂石路)10 条，长 11.561km。

修缮机耕路(砂石)布局表

| 序号 | 名称 | 建设长度m | 路面宽 m | 路基宽 m | 起止点 | 走向 | 建设性质 | 所在村屯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机耕路 1 | 624 | 4 | 4 | 机耕路 2-现状水泥路 | 由南向北 | 修缮(砂石) | 星山村 |
| 2 | 机耕路 2 | 1186 | 4 | 4 | 机耕路 1-现状水泥路 | 由北向南 | 修缮(砂石) | 星山村 |
| 3 | 机耕路 3 | 248 | 4 | 4 | 机耕路 2-现状水泥路 | 由北向南 | 修缮(砂石) | 星山村 |
| 4 | 机耕路 4 | 385 | 4 | 4 | 机耕路 3-耕地 | 由北向南 | 修缮(砂石) | 星山村 |
| 5 | 机耕路 5 | 682 | 3.5 | 3.5 | 机耕路 6-机耕路 10 | 由西向东 | 修缮(砂石) | 星山村 |
| 6 | 机耕路 6 | 482 | 3.5 | 3.5 | 机耕路 10-耕地 | 由东向西 | 修缮(砂石) | 星山村 |
| 7 | 机耕路 7 | 4723 | 4 | 4 | 现状水泥路-机耕路 15 | 由北向南 | 修缮(砂石) | 星山村 |
| 8 | 机耕路 8 | 378 | 4 | 4 | 机耕路 10-机耕路 10 | 由西向东 | 修缮(砂石) | 星山村 |
| 9 | 机耕路 9 | 142 | 4 | 4 | 耕地-机耕路 10 | 由西向东 | 修缮(砂石) | 星山村 |
| 10 | 机耕路 10 | 137 | 4 | 4 | 机耕路 10-耕地 | 由西向东 | 修缮(砂石) | 星山村 |
| 11 | 机耕路 11 | 2930 | 4 | 4 | 耕地-机耕路 10 | 由北向南 | 修缮(砂石) | 星山村 |
| 12 | 机耕路 12 | 808 | 4 | 4 | 现状道路-耕地 | 由北向南 | 修缮(砂石) | 星山村 |
| 合计 |  | 12725 |  |  |  |  |  |  |

(三)其他工程

项目区内由于缺乏晾晒场地，每年秋收后农民肆意晾晒， 经常将粮食晾晒在公路上，挤占行车道，同时也存在安全隐患， 在车辆来回过往的同时难免压坏粮食，对粮食造成不同程度的 破坏。部分农户粮食晾晒在自家院子里，基本为土晒场，粮食 露天存放， 因地面返潮发霉，翻倒不及时就会造成大量粮食损 耗，且土晒场晾晒易与及其它杂物混合而无法回收，粮食损失 较大。为了减少粮食损失及实际需求且满足高标准农田的农业 设施配套要求，本次规划晒场新建晒场 3 处，面积为 7310m2。 详见下表：

晒场布局表

| 序号 | 名称 | X | Y | 面积 m2 | 二调现状地类 | 所属村屯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晒场 1 | 5676836.903~5676789.610 | 42539702.702~42539704.803 | 3475 | 建设用地 | 星山村 |
| 2 | 晒场 2 | 5676738.166~5676701.458 | 42539398.41~42539406.299 | 1300 | 建设用地 | 星山村 |
| 3 | 晒场 3 | 5676308.326~5676247.701 | 42539224.674~42539250.493 | 2535 | 建设用地 | 星山村 |
| 合计 |  |  |  | 7310 |  |  |

# 七、总体评价

设计文件组成内容齐全、 图表清晰、完整， 设计文件内容 和深度基本满足施工的要求，各项技术指标运用基本合理，但 部 分 指标 不满 足《 农 业机械 田间 行走 道 路技 术 规 范》 NY/T2194-2012 及《小交通量农村公路 工 程技术标准》 JTG2111-2019 要求， 局部设计有进一步优化的空间， 需对设计 文件不足之处作必要的修改、优化、 补充、完善后，方可上报 主管部门备案、审查。

通过评审， 我单位认为《2023 年呼玛县三卡乡星山村高标 准农田建设项目(提质改造) 》设计内容合格。

# 八、设计文件存在的主要问题

( 一 )、 初步设计报告

1、路基压实度不对。

2、补充各项工程原材料要求及指标。如机耕路面层、机耕 路基层、水泥砼面层、水稳基层。

3、3.3.3 工程技术标准、规范《高标准农田建设通则》 (GB/T30600-2014)有误。

4、排水沟存在挖方，建议补充挖方运距及弃土位置。

5、涵洞表建议补充流水方向。

6、晒场三调地类是否为建设用地，是否存在征地。

7、建议核对《涵洞水力要素表》 中沟底高程与路面高程是

否满足填土高度要求。

8、说明中缺少涵洞规范， 应补充

9、测量报告“调查测绘地类界，权属界线以第二次土地调

查数据库中的权属界线为准。”应结合当地自然资源局意见确 定是否为三调数据。

(二) 、图纸部分

1、涵洞应根据线路纵断面的设计高程、实测进出水口高程 计算涵长。

2、涵洞进出水口统一做接沟处理， 是否可行？ 进出水口都 有沟？占地怎么解决？

3、平面图标注曲线元素表、补充图例、补充比例尺、中央 子午线、平面系统、高程系统、补充等高线、平面构造物、补 充具体接线关系、标注河流、水流方向、补充控制点、补充水 准点。

4、纵断图应标柱涵洞等构造物位置。

5、补充超高方式图。

6、补充控制点成果表。

7、补充晒场设计标高。

8、建议根据晒场设计标高计算填挖方量。

9、过水路面补充设计标高。

10、补充圆管涵涵管配筋图。

11、圆管涵涵长均是 6 米，不合适，应根据涵洞实际填土 高度确定涵长。

12、过水路面钢筋直径建议调整为 12mm。

13、建议过水路面纵向钢筋加密。

(三)概算

1.项目评审费应按实际分成初步设计审核及概算审核分 项，分别列出各项收费。

2. 项目验收费及检测费，采用按工程建设费用的 0.6%进行 计取和差额定率累进法进行取费。应列出收费依据或者已甲方 依据市场行情定出的收费。